Zkušební stolice pro měření dobíjení Pb akumulátoru alternátorem v osobních vozech

Vpravo je univerzální (též: komutátorový) el.motor. Je napájený z regulovaného zdroje - čím větší napětí, tím vyšší otáčky. Nahrazuje spalovací motor. Na hřídeli má řemenici a klínovým řemenem točí alternátorem (uprostřed). Z něj vedou vodiče ke spínací skříňce, kontrolce dobíjení, regulačnímu relé a nabíjenému Pb accu (vlevo).

Alternátor 14V 37A mění mechanickou energii poháněcího motoru  na el. energii pro nabíjení Pb accu (12V 40A.h 300A) - např. ve voze Škoda 105/120.