| Střední průmyslová škola Vítkovice | Z P R Á V A o měření z Automatizace | Třída: (2.B) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skupina: (4) |  |
| Název úlohy: P O H O N Y v.2010-01-10 |  | Protokol č.: (6) |  |
|  |  | Měřeno dne: (2006-03-14 a 2006-03-28) |  |
| Zadání: Seznamte se s druhy pohonů, popište pohony určených strojů včetně použitých motorů ve školních dílnách, laboratořích a kotelně. Teorie: Stroje potřebují pro práci mech. energii. Dodává jí pohon: 1. Hydraulický - čerpadlo (hydrogenerátor) je zdrojem energie kapaliny (vody či oleje): tlaku či proudění pro hydraulická zařízení, topení apod. Spotřebičem je: - hydromotor - mění tlak kapaliny na pohyb, např. hever, sklápěčka, bagr - hydrostatický lis - stříhání, ohýbání, tažení, ražení, protlačování,… - vodním paprskem se řeže materiál - kapalinové brzdy (osobni auto, bike) - převodovky - spojky - . . . . 2. Pneumatický - kompresor je zdrojem stlačeného vzduchu pro pístové či membránové pneumatiké spotřebiče: - motory v nářadí (brusky, pěchovačky, nýtovačky, sbíječky,…) - (vzduchové) brzdy nakladaku, zubní vrtačky 300 000 r.p.m., obvody pro AUT (napr. u letadlovych lodi, nedaji se rusit z nepratelskych letounu,… 3. Elektropohony jsou nejrozšířenější. Z el. energie zajišťují otočný (event. posuvný či kývavý) pohyb strojů. Otáčky řídíme na vstupu motoru (el. napětím či frekvencí) nebo na výstupu - na hřídeli (převody) Postup měření: V první 2-hodinovce jsme si prohlédli pohony v hale dílen: Přídavné topení: 3f AM, přímo na hřídeli lopatkové kolo které ofukuje výměník/ohřívák - meandr z trubek protékaných horkou vodou). Ovládání elmotoru: 3f ruční spínač: zap/vyp. Počítač dle čidla teploty v dílně řídí teplotu vody (spalováním zemního plynu v kotli) a průtok (zapíná čerpadlo). Soustruh č. 2: otevřen rozvaděč (může jen pracovník s el. kvalifikací) - přívodní kabel, hl. spínač, pojistky, jističe, trafo pro ovládání tlačítky pomocí stykačů, koncový spínač,…). 4 motory 3f AM pro: vřeteno, podélný posuv, příčný přísuv a čerpadlo chladící kapaliny. Vrtačka za soustruhem č. 8: odklopen kryt převodů; přímo na hřídeli 3f AM (370W) i na vřetenu jsou 4-stupňové řemenice. Zkusili jsme změnit převod - přehozením klínového řemenu. Bruska rovinná - magnetický upínací stůl - uvnitř je cívka, napájená ze zdroje: Z 230V 50Hz transformátorem sníží na 110V a diodami usměrní na 110 VDC. Zásuvka a vidlice - jiná než síťová - aby se nedaly zaměnit. Soustruh č. 11: Dva elmotory pro pohon vřetena: 3f AM, dle štítku po 5,5kW, pravý s tachogenerátorem - snímačem otáček. Nůžky č.28 - převody dopomala: 3f AM - řemenice a pak ozubenými koly. El. bojler: studená voda přivedena ke kohoutku "studená" a do nádže 5 lt uvnitř. V ní je též el. topné (odporové) těleso, zapínané termostatem (nastavitelná teplota). Pila č. 32 kotoučová - ukázáno, jak se napíná řemen Pila fy Pilous: Pásová, napájení el. ze zásuvky 3 x 400V/16A. Hydraulické spouštění ramene - obdoba tlumiče v autě. Jeřáb portálový (=mostový): Přívod el proudu z rozvaděče kabelem v liště podélně, zavěšeným příčně. Ovladač s tlačítky pro každý z 3 motorů Ke svislému pohybu břemene slouží kočka = elmotor 3fAM 3kW 920 min-1 s brzdou, s převodem dopomala a bubnem, na který se navíjí lano přes volnou kladkou a hákem. Nosnost 2000kg = 2t = 2Mg. (Bez kladky by byl výkon stejný, nosnost poloviční, rychlost 2-násobná, lano by stačilo polovičního průřezu. W = F . s P = W / t → P = F . v). Podélný pojezd poháněn menším 3fAM, kinematické schema viz obr. 1. Koncové spínače vypínají pojezd na koncích haly. Příčný pojezd - na kočce, rovněž 3fAM. Bruska na galerce - štítkové údaje, např.: 30min znamená, že nemůže pracovat déle, tzv. zatěžovatel. Jaká je obvodová rychlost? Otáčky = (1450 min -1), průměr brusného kotouče = (28cm). v = ………… m/min Druhá 2-hodinovka v elektrolaboratoři S121c Zadání: Postupujte podle níže uvedených bodů. *Navíc vždy uveďte štítkové údaje a stručně popište konstrukci a funkci elektromotoru, typické vlastnosti a použití. 1a DC M z auta pro pohon ventilátoru chladiče - * - zapojili jsme na . . . . . . (AC? DC? napětí? póly?) - hlučnost …..(jaká?) - směr otáčení . . . . . (vzduch od chladiče odsává nebo na něj žene?) - přepólováním se ……(stane co?) 1b Pohon aku vrtačky - aku typ . . . . . , napětí . . . . . . , kapacita . . . . . , otáčky . . . . . . a jejich regulace otáček . . . . . (elektronická spojitá), reverzace . . . . . (přepínač polarity), utahovací moment a počet jeho stupňů 2 1f AM - ventilátor - * - zapojili jsme … - hlučnost . . . . , … 3 3f AM (pozn.: řízení otáček frekvenčním měničem - samostatné měření) - * - zapojili jsme . . . . - reverzace otáček . . . . 4 1f komutátorový motor - - * 5 Krokový motor z tiskárny pro posuv papíru (obdobný je pro posuv hlavy (horizontálně) - * - jak jsme zapojili a co zjistili . . . 6 Pro úplnost uveďme, že selsyny byly proměřeny v samostatné úloze. 7 Doma z prospektů vystřihněte obrázky s údaji alepoň deseti různých spotřebičů a vlepte do ZOM podle typu poháněcího motoru (DC - 1fAM Např. mikrovlnka: obr. + popis: malý 1f AM s převodem pro otáčení talíře a druhý pro pohon ventilátoru atd) 8 Doma vyhledejte v literatuře (např. Strojírenské tabulky, učebnice SPS, prospekty, Internet apod.) obvyklé parametry motorů pro obráběcí stroje, navijáky apod. Závěr: |  | Soupis použitých pomůcek, přístrojů (název, typ, parametry,…): |  |
|  |  | S kým měřeno, komu a kdy odevzdáno: |  |
|  |  | p. M. Jarušek Mgr. Z. Koval Mgr. Ing. P. Míka Ing. L. Petřkovský | o o ● o |
|  |  | Jméno žáka: (Petr Brabčák), event. dopsat: chyběl, opsáno od . . . . . . . . . |  |
|  |  | Termín odevzdání: (2006-04-12) |  |
|  |  | Odevzdáno dne: (2006-04-14) |  |
|  |  | Datum, hodnocení, podpis: ((060416 5, 3 Míka)) O elmotorech z STT 1976: 3fAM pro kočku jeřábu - další parametry: AF 444/6, výkon 3kW, 945min-1, I=6,9A, 82%, 60kg Příkony pracovních strojů: Jeřáb pojízdný -nosnost 3-10t -zvedání 3,8-6,2 m/min -příkon 5-9kW -pojezdy 25-100m/min |  |