strana 1/3

|  | ELEKTROMAGNETICKA RELE A STYKACE | 2009-12-06 |
| --- | --- | --- |
| atd. | Antonin Pacak | 3A |

(muzete pouzit razitko chemiku)

Pozn.: Pripominka Lab. radu - ZAPOJITE, ALE ZDROJ ZAPNETE AZ S VYUCIJICIM!

pomucky: sitovy zdroj 24VDC, vodice, panel se dvema rele K1 a K2 (kazde ma 3 prepinaci kontakty k11 k12 k13 k21 k22 k23), 4 zarovkami L1 L2 L3 L4, motorkem, 2 tlacitky Tl1 Tl2, 2 spinaci S1 S2.

zadani: seznamte se s konstrukci, funkci a pouzitim rele a stykacu. Ke kazdemu ukolu (1 az 12) napiste strucny zaver ("Obvod pracoval spravne…")

teor.rozbor:

rele i stykac maji v podstate valcovou civku. na tu pripojime napeti, vetsinou

24 VDC (mene zavitu silnejsiho vodice) nebo

230 VAC (vice zavitu tensiho vodice)

Civka vytvori mag. pole, ktere pritahne kotvicku z Fe (resp. z mag. mekke oceli), jejim pohybem se u		rele - prepne nekolik kontaktu (viz pomucky)

stykace - sepnou 3 mohutnejsi kontakty, napr. 3-fazovy motor (vytahy, kompresory, cerpadla, obrabeci stroje,…) a dale mensi pomocne kontakty.

postup:

1 prohlednete si prilozena rele, zkuste rukou kotvicku pritlacit k jadru - pracuji kontakty?

2 opiste z rele stitkove udaje, mj. zjistite, na jake napeti rele pripojite

3 zapojte obvod (+   Tl1   K1   -), zkuste, ze po stlaceni tlacitka rele "cvakne", uvidite, jak se pritahla kotva a prepnuly kontakty. K cemu to muze byt? (jen k pochopeni ovladani rele, nejjednodussi obvod) - nakreslete schema, stejne tak u vsech dalsich zadani.

4 pridejte obvod (+ k11 spinaci   L1   -)

pozorujete, ze rele svym kontaktem …. (rozsviti zarovku)

5 k11 spinaci prepojte na rozpinaci; uvidite, ze rele po pritazeni … (zarovku zhasne)

6 k11 pouzijte jako prepinaci, sviti 1 zarovka, po stlaceni tlacika … (zhasne a rozsviti se druha zarovka)

7 dalsi 2 zarovky obdobne zapojte pres k12 nebo k13. pozorujete …

8 zbyvajici kontakt (k13 nebo k12) pouzijte pro zapnuti motorku

9 prohodte privody k motorku - zmeni se smysl otaceni motorku?

strana 2/3

10 obvod rozeberte a zapojte obvod pro "blokovani" (sepnete-li jedno rele, druhe sepnout nesmi).    O.K.?         (schema 10, zatim bez M)

11 obvod doplnte o ovladani motoru, kazde tlacitko ovlada jeden smer otaceni.

12 zapojte obvod START - STOP (jedni tlacitkem se motor zapne, druhym vypne. Po staceni Tl2 (start) pritahne rele K1 a svym kontaktem k11 se "pridrzi", i kdyz na Tl2 prestaneme tlacit  (casto pouzivane - kde jste videli?)

Elektromechanicka rele se pouzivaji napr. i v

autech - napr. zapneme svetlomety: staci na to mala sila ruky na spinac, ke kteremu vedou jen tenke vodice. Rele pobliz akumulatoru sepne mohutnejsi kontakty vetsi silou, coz je zapotrebi pro silnejsi vodice (vetsi proud do zarovek - pres 10A)

mikrovlnce - napr. integrovany obvod casovace na dany cas pritahne rele, jeho kontakty zapnou velky proud do obvodu magnetronu (vydava silne μ-vlny, ktere rozkmitaji castice jidla)

Dodatek: Krome techto elektromechanickych rele existuji = pouzivaji se tez:

- fotorele, tzv. fotobunka. Na fotonku, fotodiodu apod dopadne svetlo, ona zacne vest el. proud (fotoemise, viz FYZ, ELE), ten napr. automaticky otevre dvere, pocita vyrobky na bezicim pasu, splachuje zachod, hlida prostor pred zlodeji apod. Kde jste videli fotobunku vy?

-elektrochemicke rele - napr. pri michani kapalin/elektrolytu: kdyz je do vody namichano dostatek elektrolytu, prochazi tak velky proud, ze pritahne rele a privre privod ellytu - tim se reguluje koncentrace

Pozn.: pojmem rele se oznacuji i nektere novejsi obdobne obvody, i kdyz uz pouzivaji moderni, polovodicovou techniku (tranzistory, tyristory, integrovane obvody,...)

(c) P.Mika 2009-12-06