Jednotliva mereni vzdy pripravte, nechte schvalit vyucujicim a pak az zapnete!

[nebezpeci poskozeni!] Pracujte s manualem mericiho pristroje!

Uloha c. 1 Mereni analogovym multimetrem

U kazde merene veliciny bude strucny teoreticky rozbor – viz Fyzika, Elektrotechnika a zde uvedene.

U kazdeho mereni bude schema zapojeni.

U kazdeho mereni budou pomucky: nazev, stitkove udaje, ...

Pomucky: AMM = Analogovy multimetr METRA PU110 Inv.c. A720 Trida resnosti TP 2,5 + navod [ostatni pomucky jsou uvedeny u jednotlivych mereni]

Napeti:

1 Zmerte napeti akumulatorove baterie vaseho mobilu nebo prilozeneho monoclanku, uvedte jeji stitkove udaje. Z namereneho napeti odhadnete, jak je akumulatorova baterie [monoclanek] nabita. Uvedte ev. jeste, zda ma dany typ akumulatoru pametovy efekt, kolik clanku ma baterie, ev. dalsi [chemicky princip, cena, ekologicka likvidace,....]

2 Zkontrolujte V-metr sitoveho zdroje STATRON na rozsazich DC i AC pri 5V, 10V, 15V, ... 40V, zapiste do tabulky a vypocitejte chyby absolutni i relativni.

3 Pripravte AMM pro zmereni napeti v zasuvce - ACV. Pozadejte vyucujiciho at zmeri [musi mit elektro kvalifikaci podle Vyhl. 50/78Sb.] U = ..........  Posudte, zda je namerena hodnota v toleranci

230V +6% -10%. V teor. rozboru neopomente pojmy maximalni, efektivni a okamzite napeti.

Proud:

1 Motorek ze stareho videa pripojte pres A-metr ke zdroji DCV [nakreslete schema]

1.1 Zjistete, zda se meni otacky s velikosti napeti [neprekracujte stitkovy udaj motorku]

1.2 Jak se meni udaj A-metru?

1.3 Zjistete, zda se zmeni smysl otaceni, prepolujete-li napajeni.

1.4 Zmerte odber proudu motorku pri jmenovitem napeti:

1.4.1 Naprazdno; jaky je el. prikon? Jaky je mech. vykon? Jake jsou ztraty?

1.4.2 Jak se zmeni odber proudu, budete-li motorek rucne zatezovat/pribrzdovat? Proc?

1.4.3 Jaky odber ma motorek zcela zabrzdeny [merte kratce, at se motorek nespali]

1.5 Zjistete, zda motorek muze pracovat jako generator el. energie; pripojte jej k DC V-metru a rukou zatocte hridelkou - rotorem. Ukaze-li V-metr vychylku jedne polarity a pri otaceni opacnym smerem vychylku opacne polarity, jde o [rozhodnete:] alternator? – dynamo?

1.6 Pripojte k motorku [nyni generatoru] zarovicku a zatocte;

1.6.1 Staci vyrobena energie k rozsviceni zarovky?

1.6.2 Jde nyni s rotorem tocit stejne snadno jako naprazdno [bez zarovky]? Proc?

Odpor:

Ruzne latky maji ruzny merny el. odpor [rezistivita ρ - neplest s hustotou, tez ρ]. Teleso z dane latky ma odpor R = ρ .l/S a meni se s teplotou: Rt = R. [1+ α . Δt]. Je-li teplotni soucinitel odporu

α > 0 pak R s teplotou .....[roste? klesa?], je-li zaporny ......

Vyrabime soucastky s el. odporem - rezistory, ktere by mely mit α ....... [> 0 nebo < 0 nebo = konst?]. Slouzi k omezeni proudu v obvodu nebo k premene el. energie na tepelnou [varice, zehlicky,....]. Krome odporu v Ω se udava jeste el. prikon ve W, ktery resistor premeni na teplo, aniz by se prehral – ev. i spalil.

1 Zmerte odpor varice. Propoctete jeho prikon a porovnejte se stitkovym udajem.

2 Nejaky odpor maji i merici pristroje:

V-metr by mel mit odpor co nejvetsi, aby odebiral z obvodu co nejmensi proud. Nakreslete schema, vyznacte I     IV     IR      [proud zdroje, proud V-metrem, proud rezistorem = spotrebicem]

A-metr by mel mit odpor co nejmensi, po zapojeni [seriove] do obvodu by na nem mel byt co nejmensi ubytek napeti. Nakreslete schema, vyznacte U    UA     UR  [napeti zdroje, napeti na A-metru, napeti na rezistoru = spotrebici]

3 Zmerte dale odpor  rezistoru a porovnejte s hodnotou dle barevne tabulky. Vyhovuje toleranci?

Pozn.: Nekdy pouzivame velicinu odporu opacnou, vodivost G = 1/R v siemensech S, podobne misto merneho el. odporu ρ mernou el. vodivost γ - napr. u destilovane vody – uvedte podrobnosti - viz chemie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

verze 071213