Jednotliva mereni vzdy pripravte, nechte schvalit vyucujicim a pak az zapnete!

[nebezpeci poskozeni!] Pracujte s manualem mericiho pristroje!

Uloha c. 2 Mereni digitalnim multimetrem [DMM]

U kazde merene veliciny bude strucny teoreticky rozbor – viz Fyzika, Elektrotechnika a zde uvedene.

U kazdeho mereni bude schema zapojeni.

U kazdeho mereni budou pomucky: nazev, stitkove udaje, ...

Pomucky: Digitalni multimetr DMM M890G  Inv.c..... Tridy presnosti TP= .........viz katalog GME 2005

Napeti: Zmerte napeti tuzkove baterie, posudte jeji stav/pouzitelnost

Teplota:  [Teor. rozbor vc. termoclanku viz vyuka]

1 Uvnitr DMM je cidlo teploty. Zmerte teplotu v laboratori.

2 K DMM lze pripojit externi termoclanek pro mereni vyssich teplot nebo teplot v prostorech, kam nemuzeme vlozit cely pristroj. Nemame originalnim termoclanek, proto nahradni pripojte pomoci vodicu spedlik-krokosvorka.

3 Zmerte teplotu venku [za oknem] a teplotu radiatoru [termoclanek prilozte k jeho pobrchu]. Jak asi souvisi tyto teploty? [cim je venku chladneji, tim ...... teplotu musi mit otopna voda v systemu, aby teplota v misnosti ...... - tzv. ekvitermni regulace/krivky].

4 Zapalovacem opatrne ohrejte termoclanek na cca 200 0C. [ne o mnoho vetsi!]

Frekvence:

1 Pripravte pristroj na mereni frekvence a pozadejte vyucujiciho o zmereni frekvence v siti. Namereno..... [Teor. rozbor viz vyuka, vc. vypoctu periody, uhlove frekvence]

2 Pripojte k DMM stare telefonni sluchatko, ktere bude nyni pracovat jako mikrofon. Zmerte frekvence pisknuti pusou, tonu ladicky a kazoo.

Kapacita:

Kondenzator je soucastka, schopna pojmout el. naboj Q = C . U. Dale se u nej udava napeti, ktere musi vydrzet izolace mezi elektrodami.

1 Zmerte kapacitu kompenzacniho kondenzatoru ze zarivkoveho svitidla. Slouzi tam ke kompenzaci uciniku [doplnte dle teor. vyuky a dle stitku svitidla]. Namereno: ........  Odpovida? .......

2 Dale zmerte kapacitu kondenzatoru ze starteru zarivky [je zapojen paralelne k bimetalove doutnavce, ktera prerusuje obvod tlumivky aby se v ni naindukovalo vysoke napeti pro zapaleni vyboje v zarivce]. Zde je ukolem kondenzatoru omezit jiskreni na kontaktech doutnavky a tim omezit opalovani jejich kontaktu a omezit ruseni R, TV. Namereno: ... Ma byt: ...  Zaver: ...

3 Zmerte jeste kapacitu kondenzatoru, ktery je jinak pripojen paralelne ke kontaktu prerusovace starsich motorek a aut [opet zde omezuje opalovani kontaktu a ruseni, navic zvetsuje jiskru na svicce - tvori s indukcni civkou rezonancni obvod]. Namereno: .......

Dioda:

Na predlozenem Al chladici jsou 3 diody z alternatoru z auta [za chodu motoru dobiji akumulator a napaji el. spotrebice]. Zjistete jejich stav [prerusena - prorazena - dobra]! Dioda

A je ....		B je ....		C je ...				[Teor. rozbor viz vyuka]

Tranzistor:

Zmerte zesileni tranzistoru typu KSY41! Je to typ NPN, max. hodnoty jsou 1W, 15V, 0,5A. [Teor. rozbor/princip viz vyuka]

Prelozte volne upozorneni uvedena zespodu na krytu DMM!

(C) mika chemgym v.071030