U12       E L E K T R O N I C K E   S O U C A S T K Y   A   O B V O D Y            mika v.090201-7-2200

Zadani:	Seznamte se se zakladnimi vlastnostmi a pouzitim nekterych soucastek

Pomucky:	Stavebnice MEZelektronik + spojovaci vodice + manual

U1	Baterie AA 1,5V .....            	2ks  [tez slozeni, expirace, pritomnost tezkych kovu]

U2	Baterie 6F22 9V .....		1ks               -   "   -

Sl	Sluchatko 2 kΩ 		1ks

V	V-metr . . . . . . . . . . . . . . . . 	1ks mereni napeti vn zdroje

Katalog GME2005

.

.		.

a dale tez ....... strucne popiste vsechny pouzite soucastky - viz manual a skripta

1 Funkci mericiho pristroje [indikatoru] a rezistoru overte dle zapojeni v Manualu na strane 65. Pozor na nesoulad/chybu mezi schematem a popisem, zapojte rezistor M1 tj. 0,1 MΩ.

Celkove napeti zdroje na obr. vpravo bude 12V [pri spojeni do serie se napeti scitaji].

Schema: [dle Manualu] - i u dalsich nize uvedenych ukolu, tez Postup, Zaver.

2 Fci diody - str 16, pridejte diodu v obou smerech; vidime, ze...

3 Fci tranzistoru - str. 69

4 Fci tyristoru -  str. 70

5 Fci fotorezistoru - nakreslete a zapojte obvod:

+3V       fotorezistor       rezistor 22kΩ        + indikatoru         - indikatoru        -3V

a sledujte jak protekajici proud na indikatoru zavisi na tom, jak zaclonite fotorezistor (rukou, ktera je dost prusvitna, a pak treba gumou)

Dale overte, zda fotorezistor reaguje na infracervene zareni (= tepelne, IR, infrared) - s pomoci dalkoveho ovladani, ev. i infraportu mobilu.

6 Rele a trafo - str. 211 - zdroj vn [zmerit napeti, je citit mezi prsty? popiste pocit!]

Podle casu:

7 Krystalka - str. 125 [sluchatko ne ze stavebnice, ale 2kΩ, kvalitnejsi, citlivejsi]

Abyste slyseli blizkou radiovou stanici (viz Tabulka: Prehled vysilacu CRo - DV a SV - vypiste udaje), potrebovali byste nekolik metru dlouhy vodic jako antenu, uzemeni a ticho v okoli, krystalku zapojujete spis pro zopakovani uciva z fyziky [2. roc., kapitola Princip (analogoveho) rozhlasu]. Vsimnete si, ze nema zadny zesilovac ani zdroj, k poslechu staci energie elektromagnetickeho pole vysilace