U15       P  C   - HW (hardware)                                                                 str 1/2                       mika v.080214

Zadani: Seznamte se s zakladnimi soucastmi PC

Pomucky: viz text ↓ (funkcni sestava PC a komponenty, zdroj DC)

Zdroje pro teoreticky rozbor: Prirucka HW, http://www.svethardware.cz,  ICT, Manual sveho PC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PC prijima data [z klavesnice, disku internich i externich, portu, site], data uchovava [HDD aj. pameti], manipuluje s daty [procesor - CPU,...] a vytvari vysledek [text, obraz, tabulky,..na monitoru, tiskarne,...]

1 MOTHERBOARD = mainboard = MB = zakladni deska  je velky obvod s plosnymi spoji se soucastkami (vyuzijte Manual jineho MB):

- procesor(y) v patici,

- pameti,

- expanzni zasuvky pro "sloty" (pro pozdejsi rozsireni PC kartami: graficka=video pro monitor, zvukova pro reproduktor, sitova pro pripojeni k siti, pro porty COM, PS/2, USB,...) - pojmenujte predlozene!

- Jumpers = spojovaci mustky a prepinace - podle dane konfigurace, k nastavení nejrůzněších parametrů, např. u HDD s paralelním rozhraním (IDE) vybrani režim disku: Single/Master/Slave/Cable Select.

1.1 Zkuste identifikovat jednotlive predlozene karty

Pameti: Ukladaji se zde bity, tj. nuly a jednicky. Ty se zpracovavaly po bytech = 8 bitu, dnes i po 32 a i 64 bitech.

1.2 Operacni pameti RAM: Docasne ukladaji data a programy. Vyjmete jednu pridavnou desku RAM a zkuste, zda jde zasunout opacne. Kolik je na MB slotu? Kolik je jich obsazeno? Pozn.: Meli byste mit antistaticky naramek, abyste staticou elektrinou pamet neznicili. V katalogu GME 2005 zjistete jeho cenu

- str. 433.  (Ze stejnych duvodu je i MB ve specialnim obalu).

1.3 K operacnim pametem patri i CMOS (complementary metal oxide semiconductor) - trvale obhospodaruje informace o konfiguraci PC (jake ma jednotky a pameti, cas a datum). Proto je trvale napajena malou knoflikovou baterii - najdete, kam patri.

1.4 Najdete  ROM - pamet pro zakladni data a programy - BIOS (basic input-output system). ROM = Read only memory; obsah pameti se neda menit.

1.5 Zkuste najit rychlou vyrovnavaci pamet Cache (nekdy je soucasti primo v procesoru, nekdy v prostoru HDD, mechanik). Jeji radic predpovida, ktera data a instrukce budou zapotrebi, chysta je aby byly rychle dostupne (až po jednotky MB).

1.6 Procesor - CPU = Central Processing Unit - též mikroprocesor. Probíhají zde veškeré matematickologické operace. Komunikuje s operační pamětí, která ho zásobuje daty ke zpracování. Rychlost CPU je dana šířkou jeho sběrnice (32bit, 64bit), taktovací frekvencí (např. 533 MHz, 3,2 GHz apod.), velikostí paměti cache a především jeho architekturou. Obsahuje ALU = Arithmetical-Logic Unit - aritmeticko-logická jednotka - provadí všechny výpočty, muze byt více nez jedna. Vyrobci CPU: AMD, INTEL, ... dle zatizeni se zahrivaji, ztratove teplo se odvadi vzduchem (fan) nebo vodou. Proudeni tekutiny (zapinani/vypinani ci zmena otacek ventilatoru /cerpadla) je rizeno cidlem teploty (Fan, který se toci pomaleji nebo netočí nehlučí).

1.6.1 Sejmete fan (je-li), vyjmete procesor z patice, spocitejte jeho vyvody (nesahame na ne, nebezpeci zniceni statickou elektrinou! viz pameti) a vratte.

1.6.3 Taktovaci frekvence meho PC je . . .  (zjistete, doplnte)

str. 2/3

1.7 Chipset = Čipset, též čipová sada, na základní desce, určuje základní vlastnosti MB.

.

2 HARDDISK = HDD = Hard disk drive = pevny disk - magneticky zaznam dat pomoci čtecích/zapisovacích hlav na pevné (neohebné = hard) plotne (plotnach) prumeru 3,5", data zustavaji i po vypnuti PC. Otáčí se konstantní rychlostí, dnes napr. 7200 rpm. Kapacity dnes cca 40 GB až 1 TB. Muj PC ma . . . GB.

2.1 Vyzkousejte krokovy elektromotor SAMSUNG z HDD; spocitejte, kolik impulsu (kroku = step) je potreba k jedne otacce. Vyvod COM pripojte na zdroj +3V, zaporny pol pripojujte postupne na vyvody A - C - B. Poctem impulsu = kroku privedenych na motor je presne dano, kam/do ktereho mista se motor/HDD natoci.

2.2 Prohlednete vyjmute ramenko - kolik na nem bylo hlavicek pro cteni a zapis dat? Tedy - ma disk magnetickou vrstvu jednu nebo 2 (nahore i dole)? . . .

3  mechaniky

3.1 Compact Disc = optický disk Φ 12 cm - ukládání digitálních dat o kapacitě 702 MB (80 min) i více (max. 870 MB - 99 min). Využívá červený laser o vlnové délce 785 nm. Formáty: Audio CD (digitální záznam zvuku), CD-ROM (Read only memory - datový záznam pouze pro čtení), CD-R (od slova Recordable - zapisovatelný), CD-RW (od slova Rewritable - přepisovatelný). Nejnižší možná rychlost čtení/zápisu je označována jako "1x" tj. 150 KB/s. Maximální rychlost 56x (8 400 KB/s). CD stále více vytlačován DVD:

3.2 DVD Digital Verstatile Disc, též Digital Video Disc - optické datové médium, náhrada CD a kazety VHS.  Standardní DVD ma kapacitu 4,7 GB (1 vrstva), 8,5 GB (2 vrstvy), 17,1 GB. Formáty: DVD-ROM (pouze pro čtení, lisované), DVD-R/DVD+R (zapisovatelné médium, znamínka +/- značí dva různé technické standardy, nejsou vždy kompatibilní), DVD-RW/DVD+RW (přepisovatelné), DVD+R DL (zapisovatelné, dvouvrstvé).

Ke čtení, ev. i záznamu se využívá červený laser s vlnovou délkou 660 nm. Co vite o Blue Ray?

3.2.1 Vyhledejte a prohlednete si laser (je videt cocka).

4 Monitory - prohlednete si "vnitrnosti" CRT monitoru, pojmenujte co nejvic komponent.

4.1 CRT = Cathode Ray Tube - označení pro klasickou elektronkovou obrazovku (i pro TV). Výhody: okamžite reakce obrazu, přirozeny kontrast a barvy (včetně věrného podání černé barvy). Nevýhody: vysoká energetická náročnost a vyzařování, nizka obnovovací frekvence namáhá oči, hloubka a hmotnost obrazovky.

4.2 Z prilozeneho manualu monitoru opiste zakladni parametry.

str. 3/3

4.2  LCD Liquid crystal display - displej z tekutých krystalů. Složi obraz z pixelu cernobílých (kalkulacky, starsi mobily) nebo barevných (RBG). Nevýhody: vyžadují podsvícení, pixely světlo nevyzařují. Stále oblíbenější. Budoucnost však stále více spoléhá na technologii OLED (Organic Light Emition Diod - dnes na MP3, monitory a TV zacinaji).

Par dalsich ukolu k MB (dle casovych moznosti):

- operacni pamet RAM je typu SIMM nebo DIMM?

- kolik slotu pro operacni pamet na MB je?

- kolik pinu ma konektor pro pripojeni ventilatoru procesoru?

- kolik pinu ma konektor pro pripojeni napajeni MB ze zdroje?

- jakeho typu je baterie pro CMOS? v katalogu vyhledejte zakladni parametry

jake ma napeti - je O.K.? . . . .

- jakou barvu a kolik pinu ma datovy konektor pro pripojeni FDD?

CD in?

gameport?

- BIOS je v cipu AWARD - najdete jej

- kolik je na MB konektru USB?

- piezomenic obcas zapiska; je typu KC-1206 - najdete ho, jak vypada?

5 Power supply, Též PSU, zdroj:  Z napeti site 230VAC "dela" male DC napeti, klasicky

+12V -12V +5V -5V pro obvody PC. Naroky na vykon zdroje stale stoupaji s vykonnosti PC, a to i pres snahy o snizovani spotreby obvodu. Drive napr. 250W, dnes 600W i vice. Dale vybirame podle kvality/vyrobce. Nekvalitní, levný zdroj může zpusobovat nestabilitu systému, může dokonce i poškodit jiný HW.

5.1 Propojte komponenty PC krome siloveho kabelu zasuvka-PC (vyucujici!)

Zmerte prikon cele PC sestavy, vypocitejte naklady na elektrinu za mesic, je-li PC zapnut 5 hodin denne.

5.2 Odzkousejte vykon CPU  (CTRL ALT DEL) - budete potrebovat pro inzerat - viz bod 6.

5.3 Zkontrolujte zakladni napajeci napeti (prislusna barva dle popisu na zdroji proti cernemu vodici - odpovida toleranci? viz Tabulka ↓); zmerte klestovym A-metrem odbery proudu jednotlivych napeti/barev. Je nektera z casti zdroje pretizena? Je zdroj celkove pretizen?

| barva (doplnte) | napeti - ma byt jmenovite [V] | napeti - tolerance [V] | napeti - namereno [V] | O.K. / K.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + 12 | + 8,5 az + 12,5 |  |  |
|  | - 12 | - 8,5 az - 12,6 |  |  |
|  | + 5 | + 4,5 az + 5,4 |  |  |
|  | - 5 | - 4,5 az - 5,4 |  |  |

5.4 Opiste ze stitku vykon daneho zdroje: P = . . .  W

6 Zformulujte inzerat na prodej sestavy daneho PC, vcetne ceny.