Uloha c. 3: El. prace, vykon, teplo

Spotreba el. energie [a tim i uhli a dalsich neobnovitelnych zdroju] stale roste. Je to mj. zpusobeno vysokou energetickou narocnosti ve vyrobe. V domacnostech je hlavnim "zroutem" elektriny chladnicka [denne 0,7 az 1,5 kW.h]. Laptop "bere" po zapnuti az 50W, pri praci 30 az 50W. PC ma spotrebu vetsi. Cena el. energie: doma pausal ... Kc + ... Kc/kW.h. Skola ma platbu slozitejsi [doprava energie, pronajem elektromeru, denni a nocni proud,...]

Zadani: Promerte prubehy ohrevu a chladnuti vody na el. varici, overte vztahy mezi velicinami

Pomucky: El. varic . . . . . . . . kadinka 1000 ml . . . . . odmerny valec . . . . . . . teplomer . . . . . . elektromer . . . . . . . . stopky . . . . . .

Postup: Odmerene mnozstvi vody z vodovodu [800 ml] nalijte do nadoby, zmerte teplotu. Varic pripojte k siti pres elektromer a zapnete. Odecitejte teplotu stC a spotrebovanou el. praci kW.h kazdych 5min [viz tab].

Po dosazeni varu varic vypnete a do konce mereni/vyuky odecitejte prubeh poklesu teploty - krivka chladnuti.

| i | t | t | W1=Q1 | W1=Q1 | Q2 | η | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | min | stC | kW.h | J | J | - |  |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| atd. ↓ |  |  |  |  |  |  |  |

t [min]		cas - stopky

t [stC]		teplota vody - teplomer

W1 [kW.h]	spotrebovana el. prace – elektromer

Q1 [kW.h]	vznikle  teplo - je totozne s W1

W1, Q1 [J]	prepocet na joule: 1 kW.h = 3,6 MJ

Q2 [J]		teplo potrebne pro ohrati daneho mnozstvi vody = c . m . Δt

η [-]		ucinnost prenosu tepla varic→voda  = Q2 / Q1 [ev. v procentech]

Mezi ohrivanim

1 propocitejte priblizne dobu potrebnou pro ohrati vody na 100 stC [ucinnost prenosu tepla odhadnete]. Pak porovnejte s realitou.

2 kreslete graf: Prubeh teploty [ohrevu a chladnuti] vody v zavislosti na case - zvolte meritka os a od ruky vynasejte postupne body. Zpracujete od ruky. Dle prubehu grafu posudte zda jde o regulovanou soustavu

- jednokapacitni - ohriva se jen voda

- dvoukapacitni - prubeh krivky ohrevu ma tvar "S", lze videt, ze nejdriv se ohriva hlavne  plotynka, pak hlavne voda.

Overte, zda souhlasi vztah W = P . t,  W a P  z elektromeru, t je doba, po kterou jste ohrivali - meli varic zapnuty].                                                                                                                verze 071012