| pohyb primocary |  |  | pohyb rotacni [po kruznici] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| velicina | vztah | jednotka | velicina | vztah | jednotka |
| cas | t | s | cas | t | s |
| draha | s | m | uhel (uhlova draha) | φ | rad |
| - rovnomerny | s = v . t |  | - rovnomerny | φ = s / r |  |
| - zrychleny | s = 1/2 a . t2 |  | - zrychleny | φ = 1/2 ε . t2 |  |
| rychlost | v = Δs / Δt | m . s-1 | uhlova rychlost | ω = Δφ / Δt =2πn | rad . s-1 |
|  |  |  | obvodova rychl | v = r . ω = π.d.n | m . s-1 |
| zrychleni | a = Δv / Δt | m . s-2 | uhlove zrychleni | ε = Δω / Δt | rad . s-2 |
|  |  |  | dostredive zrych | a = v2 / r | m . s-2 |
| hmotnost | m = m1 + m2 | kg | moment setrvacnosti | J = m1.r12+m2.r22 | kg . m2 |
| sila | F | N | moment sily | M = F . r | N . m |
| pohybova rovnice [2.N.z.] | F = m . a | N = kg . m/s2 | pohybova rovnice | M = J . ε | N.m = kg.m2 . rad.s-2 |
| kineticka energie | Wk = 1/2 m . v2 | J | kineticka energie | Wk = 1/2 J . ω2 | J |
| prace | A = F . s | J | prace | A = M . φ | J |
| vykon | P = A / t =F . v | W | vykon | P = A / t = M . ω | W |

Pozn.:       V teto Tabulce nekterych velicin nejsou rozliseny skalary od vektoru - predpokladam znalost

Dostredive zrychleni: obvodova rychlost [vektor] rotujiciho bodu se sice nemeni co do velikosti, ale meni se trvale jeji smer [stale ma smer tecny].  Musi tedy mit nejake zrychleni:

a = v2 / r	pocita se hlavne kvuli odstredive sile: F = m . a  =  m . v2 / r

Pohyb rovnomerne zrychleny primocary:  u volneho padu je misto zrychleni a tihove zrychleni

g = 10 m . s-2 [na zakladni skole se nekdy uvadi 10 N / kg ]

Mechanicka prace pri zvedani telesa je: A = F . s  = G . h = m . g . h. Teleso tak ziska stejne velkou tihovou potencialni energii

arr mika 2010-11-25